附件

设备清单

一、科目二小车考试车载设备

| 序号 | 部件名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能车载终端 | 液晶显示器（工业级外观设计）： 尺寸：不低于10英寸TFT触摸显示屏 亮度：≧400cd/㎡(加上触摸板) 对比度：400:1 分辨率：最大支持800×600分辨率 触摸方式：4线电阻式触摸 CPU不低于1.8GHZ/内存2G/存储64G | 10台 |  |
| 2 | 智能主控系统和嵌入式控制软件 | 支持GPS\GLONASS \北斗三系统，实时监测车辆坐标和航向角含工业交换机、视频服务器、信号采集与转换、宽输入电源等。 1、冷启动首次定位时间：在输入卫星导航信号功率电平为-128dBm 时，设备在概略位置、概略时间、星历和历书未知的状态下开机，到首次能够在其后10s连续输出三维定位误差小于 100m 的定位数据，所需时间应不超过39s 2、热启动首次定位时间：在输入卫星导航信号功率电平为-128dBm 时，设备在概略位置、概略时间、星历和历书已知的状态下开机，到首次能够在其后10s连续输出三维定位误差小于 100m 的定位数据，所需时间应不超过16s 3、重捕获时间：设备在输入GNSS卫星信号功率电平为-130dBm 且正常工作状态下，GNSS卫星信号短时中困30s，从信号恢复到首次能够在其后 10s 连续输出三维定位误差小于100m的定位数据，所需时间应不超过1.2s 4、测向精度：PDOP≤6 时，测向精度优于 1°(RMS，基线长度大于或等于 1m时 5、位置更新率：最大位置更新率不低于1Hz 6、RTK测量精度（D=7.5M），水平定位精度优于3.5mm，RTK测量精度（D=7.5M），垂直定位精度优于3.5mm | 10套 |  |
| 3 | 摄像头及麦克风 | 广角120度，1/3"彩色CCD，700线以上，2.8mm,日夜型防水防爆摄像机，支持视频、音频、报警、语音数据； | 10只 |  |
| 4 | 无线局域网客户端 | 采用 802.11n 协议，兼容 802.11b/g 协议； 5.8GHZ工作频段，带宽350MHZ，高达300Mbps传输速率，640Mw发射功率, 工作温度 -30℃~+75℃,工作湿度：5%~95%； 支持WEP、WPA-PSK、WPA-TKIP、WPA2AES等加密方式； 支持无线分布系统 WDS 特性、可支持点对点、点对多点桥接以及无桥中继功能。 | 10套 |  |
| 5 | 一体化天线总成 | 双系统四频测量型天线(含底座和馈线) 频率范围：L1/L2，B1/B2/B3 输入阻抗：50 Ohm 极化方式：右旋圆极化（RHCP） 天线轴比：＜3dB 水平面覆盖角度：360° 输出驻波：≤2.0 | 10套 |  |
| 6 | 传感器组 | 1、车载供电单元： 支持6~36V超宽压输入，工作效率大于95%，工作温度-30℃~+75℃，支持遥控开关机功能； 2、车载备用电源： 在车载电源故障或者欠压时候，为考试系统提供后备电源保障，避免因断电、熄火、启动等动作造成数据丢失或重新启动系统，提高系统的稳定性和安全性； 3、信号采集单元： 支持OBD诊断接口信号采集； 支持传感模式车载信号采集（含灯光、喇叭、刹车、门开关、等）；支持全档位检测； | 10套 |  |
| 7 | 综合布线 | ## 含设备支架及线材等附件 | 10套 |  |
| 8 | 车载评判软件(小车) | 符合公安部162号令要求并通过无锡所检验标准GA/T 1028.3-2017第三部分验收：对考试车内情况进行全程监控，将考试过程中的车内外音视频信息实时压缩上传存储；在考试时实时定位考车位置，自动语音提示考试项目，并对考试行为作出评判，提示考试合格、失败和扣分项目；通过加装传感器方式采集车载信号，同时对外接传感器进行自检，并主动上传检测结果；支持通过OBD接口直接获取车身状态信息，提高系统的稳定性、安全性；使用5.8G无线AP实现信息交互并支持加密传输和无缝漫游，保障了中心和考车端能够实时高效安全的传输信息；采用车载级电源设计方案，支持6~36V超宽压输入，同时支持遥控功能，可由上位机远程关闭整个系统。 | 10套 |  |
| 9 | 科目二车载人像识别终端（后置工控机） | 镜头： 3.7mm 分辨率： 1280*960 清晰度：≥600 TV lines 同步频率方式：内同步 最低照度：0LUX （940nm不可见红外补光） 背光补偿：自动 | 10套 |  |

二、科目二小车训练设备

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 智能车载终端 | CPU不低于1.3GHZ/内存2G/存储16G/不小于10英寸液晶触摸屏，支持4G路由功能，支持安卓或者Windows | 10台 |  |
| 2. | 智能主控系统和嵌入式控制软件 | 支持GPS\GLONASS \北斗三系统，实时监测车辆坐标和航向角。动态定位精度≤2厘米，航向精度<0.1度（2米基线）；含信号采集与转换、宽输入电源等 | 10套 |  |
| 3. | 测量天线 | 定制：双系统四频测量型天线(吸顶式) | 10套 |  |
| 4. | 传感器组 | 支持OBD诊断接口信号采集； 支持传感模式车载信号采集（含灯光、喇叭、刹车、驻车制动、门开关、保险带、熄火等）；支持全档位检测； | 10套 |  |
| 5. | 综合布线 | 含设备支架及线材等附件 | 10套 |  |
| 6. | 车载评判软件(小车) | 符合最新行业标准要求 | 10套 |  |

三、科目三小车考试车载设备

| 序号 | 部件名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 智能车载终端 | 液晶显示器（工业级外观设计）： 尺寸：不低于10英寸TFT触摸显示屏 亮度：≧400cd/㎡(加上触摸板) 对比度：400:1 分辨率：最大支持800×600分辨率 触摸方式：4线电阻式触摸 CPU不低于1.8GHZ/内存2G/存储64G | 12台 |  |
|  | 智能主控系统和嵌入式控制软件 | 支持GPS\GLONASS \北斗三系统，含信号通讯模块.实时监测车辆坐标和航向角。动态定位精度≤2厘米，航向精度<0.1度（2米基线）；RTK水平精度（等于7.5m）水平定位精度优于3.5mm.含通讯电台、视频服务器、信号采集与转换/OBD、超声波、宽输入电源等 | 12台 |  |
|  | 车内摄像头及麦克风 | 支持夜间模式 固定6mm镜头，视频输出：1Vp-p/75 0hm，工作电压DC12V,最大功耗0.5W。采用室外金属外壳，防水等级IP66 1/3CCD,水平分辨率最高达900TVL 日夜型：摄像机自动/手动彩色黑白转换 宽带态、透雾功能、支持UTC、OSD菜单控制色彩自动调节、色彩还原真实，信噪比大于52dB 采用2颗大功率原装进口阵列灯，夜视距离40m | 12台 |  |
|  | 车外摄像头 | 支持夜间模式 固定6mm镜头 视频输出：1Vp-p/75 0hm 工作电压DC12V,最大功耗0.5W 采用室外金属外壳，防水等级IP66 1 | 12台 |  |
|  | 通讯设备和软件 | 工业级5G通讯模块(移动/联通/电信可选) ，含天线 | 12台 |  |
|  | 一体化天线总成 | 双系统四频测量型天线(含支架、馈线、灯带) | 12台 |  |
|  | 传感器组 | 支持OBD诊断接口信号采集； 支持传感模式车载信号采集（含灯光、喇叭、刹车、驻车制动、门开关、保险带、熄火等）；支持全档位检测； | 12台 |  |
|  | 综合布线 | 含设备支架及线材等附件 | 12台 |  |
|  | 车载评判软件(小车) | 符合最新行业标准要求 考试过程自动评判 数据实时无线传输 触摸屏操作方式 考生指纹身份验证 支持考试员随车监考辅助评判及后台监考辅助评判两种模式 语音提示功能 自动识别考试项目 成绩实时回传 考试视频录像和录音存储 | 12台 |  |
|  | 科目三车载人像识别终端（后置工控机） | 采集考生车内头像照片并与门禁照片进行比对（含软件及身份识别专用摄像头1个） | 12台 |  |