附件

改造清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砖（石）砌体拆除 |  | m3 | 1.200 |
| 1.1 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) |  | m3 | 1.200 |
| 2 | 平面块料拆除 | (1)饰面材料种类:卫生间地面瓷砖及厚50㎜水泥砂浆结合层拆除 | m2 | 349.470 |
| 2.1 | 拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) |  | m2 | 349.470 |
| 3 | 混凝土构件拆除 | (1)构件名称:楼板 | m3 | 2.160 |
| 3.1 | 拆除混凝土结构构件(拆除现浇钢筋混凝土 楼板) |  | m3 | 2.160 |
| 4 | 门窗拆除 |  | 樘 | 20.000 |
| 4.1 | 拆除门窗(拆除整樘门窗) |  | 樘 | 20.000 |
| 5 | 踢脚线拆除 |  | m | 16.860 |
| 5.1 | 拆除其他构件(拆除整体材料踢脚线) |  | m | 16.860 |
| 6 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:10km | m3 | 22.201 |
| 6.1 | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内) |  | m3 | 22.201 |
| 6.2 | 机械装土方(挖掘机装土方) |  | m3 | 22.201 |
| 7 | 墙面修复 |  | 台班 | 5.000 |
| 7.1 | 墙面修复 |  | 台班 | 5.000 |
| 8 | 石材零星项目 | (1)工程部位:窗台板 (2)结合层厚度、材料种类:1:2现拌抹灰砂浆30mm (3)面层材料品种、规格、颜色:黑金沙大理石 (4)闽丰 | m2 | 6.000 |
| 8.1 | 窗台板(石板材面层) |  | m2 | 6.000 |
| 9 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆30mm (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600安溪红大理石30mm (3)闽丰 | m2 | 371.000 |
| 9.1 | 石板材楼地面 水泥砂浆结合层 单色 周长3200mm以内 |  | m2 | 371.000 |
| 10 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆30mm (2)面层材料品种、规格、颜色:卫生间20mm花岗岩大理石 (3)闽丰 | m2 | 23.810 |
| 10.1 | 石板材楼地面 水泥砂浆结合层 单色 周长3200mm以内 |  | m2 | 23.810 |
| 11 | 玻璃隔断 | (1)边框材料种类、规格:304不锈钢框 (2)玻璃品种、规格、颜色:δ12磨砂玻璃 (3)嵌缝、塞口材料品种:玻璃胶 (4)隆旺 | m2 | 64.000 |
| 11.1 | 全玻璃隔断(钢化玻璃) |  | m2 |  |
| 11.2 | 成品隔断(浴厕隔断 不锈钢钢化玻璃) |  | m2 | 64.000 |
| 11.3 | 钢化玻璃贴磨砂纸 |  |  | 64.000 |
| 12 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:直径40㎜半圆304不锈钢线条 | m | 82.300 |
| 12.1 | 金属装饰线(不锈钢装饰线 宽度 ≤50mm) |  | m | 82.300 |
| 13 | 玻璃雨篷 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:304不锈钢框 (2)玻璃材料品种、规格:6+0.76+6夹胶钢化玻璃 (3)隆旺 | m2 | 37.000 |
| 13.1 | 雨篷(夹胶玻璃) |  | m2 | 37.000 |
| 14 | 阳光板屋面 | (1)阳光板品种、规格:耐力板 (2)骨架材料品种、规格:钢龙骨 | m2 | 81.730 |
| 14.1 | 阳光板、玻璃采光顶屋面(阳光板屋面 钢龙骨上安装) |  | m2 | 81.730 |
| 15 | 玻璃雨篷 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:304不锈钢框 (2)玻璃材料品种、规格:6+0.76+6夹胶钢化玻璃 (3)隆旺 | m2 | 1.500 |
| 15.1 | 雨篷(夹胶玻璃) |  | m2 | 1.500 |
| 16 | 金属纱窗 | (1)窗纱材料品种、规格:铝合金平开纱窗 | m2 | 16.688 |
| 16.1 | 金属纱窗(金属平开纱窗 铝合金材质) |  | m2 | 16.688 |
| 17 | 防盗门 | (1)门框、扇材质:看守所监区多点式平开门 (2)创展致远 | 樘 | 10.000 |
| 17.1 | 看守所监区多点式平开门 |  | 樘 | 10.000 |
| 18 | 防盗门 | (1)门框、扇材质:看守所监区放风场长轴门 (2)创展致远 | 樘 | 10.000 |
| 18.1 | 看守所监区放风场长轴门 |  | 樘 | 10.000 |
| 19 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:电视机304不锈钢边框（200㎜*80㎜） | m | 26.000 |
| 19.1 | 金属装饰线(不锈钢装饰线 角线 宽度 ≤75mm) |  | m | 26.000 |
| 20 | 大理石储物柜改造 |  | 台班 | 5.000 |
| 20.1 | 大理石储物柜改造 |  | 台班 | 5.000 |
| 21 | 成品栅栏 | (1)材料品种、规格:镀锌方管框（30㎜*25㎜）、镀锌钢筋（直径12㎜） (2)防盗网 | m2 | 85.800 |
| 21.1 | 其他(阳台防盗铁栅制作、安装（拼装）镀锌方管)7区油漆 |  | m2 | 85.800 |
| 22 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:墙面油漆 | m2 | 3773.000 |
| 22.1 | 铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) |  | m2 | 3773.000 |
| 23 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)腻子种类、遍数:腻子粉，二遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆，二底二面 | m2 | 3773.000 |
| 23.1 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 3773.000 |
| 23.2 | 乳胶漆(每增一遍) |  | m2 | 3773.000 |
| 24 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:7km | m3 | 7.546 |
| 24.1 | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距7km以内) |  | m3 | 7.546 |
| 24.2 | 人工装车(土方) |  | m3 | 7.546 |
| 25 | 平面、箱式招牌 | (1)面层材料种类:KT板广告牌1.2m*1.8m，3块 | m2 | 6.480 |
| 25.1 | 灯箱、广告牌面层(KT板广告牌) |  | m2 | 6.480 |
| 26 | 平面块料拆除 | (1)饰面材料种类:卫生间地面瓷砖及厚50㎜水泥砂浆结合层拆除 | m2 | 6.279 |
| 26.1 | 拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) |  | m2 | 6.279 |
| 27 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断 | m2 | 8.000 |
| 27.1 | 拆除栏杆栏板、轻质隔断隔墙(拆除玻璃隔断 保护性拆除) |  | m2 | 8.000 |
| 28 | 立面块料拆除 | (1)拆除的基层类型:卫生间墙面面瓷砖及厚30㎜水泥砂浆结合层拆除 | m2 | 26.156 |
| 28.1 | 拆除墙面装饰层(拆除墙面块料层 含结合层) |  | m2 | 26.156 |
| 29 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:卫生间铝扣板吊顶拆除 | m2 | 6.279 |
| 29.1 | 拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 金属面) |  | m2 | 6.279 |
| 30 | 门窗拆除 |  | 樘 | 1.000 |
| 30.1 | 拆除门窗(拆除整樘门窗) |  | 樘 | 1.000 |
| 31 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:10km | m3 | 6.000 |
| 31.1 | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内) |  | m3 | 6.000 |
| 31.2 | 机械装土方(挖掘机装土方) |  | m3 | 6.000 |
| 32 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:40厚、1:3水泥砂浆 (2)卫生间 | m2 | 6.279 |
| 32.1 | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 40mm厚) |  | m2 | 6.279 |
| 33 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25厚、1：3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:防滑砖、400*400，大将军牌 | m2 | 6.279 |
| 33.1 | (地砖楼地面 水泥砂浆结合层 不勾缝 周长1600mm以内) |  | m2 | 6.279 |
| 34 | 石材楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:磨光大理石板，大将军牌 | m2 | 0.480 |
| 34.1 | 石板材 门坎石 |  | m2 | 0.480 |
| 35 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:K11防水层，雨虹牌 (2)涂膜厚度、遍数:一底二面 | m2 | 6.279 |
| 35.1 | 涂料防水(防水涂膜2mm厚 平面) |  | m2 | 6.279 |
| 36 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:9mm1:3水泥砂浆+5mm1:2.5水泥砂浆 | m2 | 26.156 |
| 36.1 | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) |  | m2 | 26.156 |
| 37 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:K11防水层，雨虹牌 (2)涂膜厚度、遍数:一底二面 | m2 | 5.030 |
| 37.1 | 涂料防水(防水涂膜2mm厚 立面) |  | m2 | 5.030 |
| 38 | 块料墙面 | (1)墙体类型:内墙 (2)安装方式:25厚、1：3干硬性水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:墙面砖、800*400，大将军牌 | m2 | 26.156 |
| 38.1 | 内墙面面砖(每块面积≤0.64m2 水泥砂浆粘贴) |  | m2 | 26.156 |
| 39 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 300mm×300mm 平面) (2)面层材料品种、规格:方形铝扣板300mm×300mm (3)压条材料种类、规格:铝扣板收边线 (4)亦万家牌 | m2 | 6.279 |
| 39.1 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 300mm×300mm 平面) |  | m2 | 6.279 |
| 39.2 | 天棚面层(方形铝扣板300mm×300mm) |  | m2 | 6.279 |
| 39.3 | 天棚面层(铝扣板收边线) |  | m | 10.060 |
| 40 | 浴室柜 | (1)欧派成品定制浴室柜 宽1m、高1.6m | 个 | 1.000 |
| 40.1 | 成品定制浴室柜 宽1m、高1.6m |  | 个 | 1.000 |
| 41 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金 (2)玻璃品种、厚度:δ12钢化玻璃 (3)欧派牌 | m2 | 1.680 |
| 41.1 | 铝合金门(铝合金平开门制作) |  | m2 | 1.680 |
| 41.2 | 铝合金门(铝合金平开门安装) |  | m2 | 1.680 |
| 42 | 玻璃隔断 | (1)边框材料种类、规格:不锈钢框 (2)玻璃品种、规格、颜色:钢化玻璃δ8 (3)橡胶密封条 (4)欧派牌 | m2 | 4.800 |
| 42.1 | 全玻璃隔断(钢化玻璃) |  | m2 | 4.800 |
| 43 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 (2)墙体类型、砌筑高度:2.8m (3)砂浆强度等级、配合比:M5(42.5) | m3 | 3.024 |
| 43.1 | 实心砖墙(实心标准砖墙) |  | m3 | 3.024 |
| 44 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:9mm1:3+5mm1:2.5 | m2 | 50.400 |
| 44.1 | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) |  | m2 | 50.400 |
| 45 | 抹灰面油漆涂料 | - 部位:内墙 (2)基层类型:砖墙 (3)腻子种类、遍数:腻子粉，二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆，二底二面 | m2 | 50.400 |
| 45.1 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 50.400 |
| 45.2 | 乳胶漆(每增一遍) |  | m2 | 50.400 |
| 46 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:0.9m*2.1m,欧派 | 樘 | 1.000 |
| 46.1 | 成品木门安装(带门套成品装饰平开复合木门 单开) |  | 樘 | 1.000 |
| 47 | 平面块料拆除 | (1)饰面材料种类:卫生间地面瓷砖及厚50㎜水泥砂浆结合层拆除 | m2 | 12.166 |
| 47.1 | 拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) |  | m2 | 12.166 |
| 48 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断 | m2 | 12.100 |
| 48.1 | 拆除栏杆栏板、轻质隔断隔墙(拆除玻璃隔断 保护性拆除) |  | m2 | 12.100 |
| 49 | 塑料管 | (1)给排水管拆除 | m | 38.000 |
| 49.1 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内 |  | m | 38.000 |
| 50 | 门窗拆除 |  | 樘 | 2.000 |
| 50.1 | 拆除门窗(拆除整樘门窗) |  | 樘 | 2.000 |
| 51 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:10km | m3 | 1.725 |
| 51.1 | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内) |  | m3 | 1.725 |
| 51.2 | 机械装土方(挖掘机装土方) |  | m3 | 1.725 |
| 52 | 拆除路面 | (1)材质:混凝土路面 (2)厚度:15cm | m2 | 2.000 |
| 52.1 | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 |  | m3 | 0.300 |
| 53 | 拆除基层 | (1)厚度:15cm (2)部位:碎石垫层 | m2 | 2.000 |
| 53.1 | 挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路 |  | m3 | 0.300 |
| 54 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 1.000 |
| 54.1 | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助机械开挖不超过总挖方量5% |  | m3 | 0.050 |
| 54.2 | 挖掘机挖槽坑土方(不装车 三类土) |  | m3 | 0.950 |
| 55 | 填方 | (1)填方粒径要求:原土回填 | m3 | 1.000 |
| 55.1 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) |  | m3 | 1.000 |
| 56 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:旧路材料(道碴) (2)运距:10km | m3 | 0.600 |
| 56.1 | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内) |  | m3 | 0.600 |
| 56.2 | 机械装土方(挖掘机装土方) |  | m3 | 0.600 |
| 57 | 碎石 | (1)厚度:15cm (2)石料规格:级配碎石 | m2 | 3.000 |
| 57.1 | 级配碎石底层(厚度15cm) |  | m2 | 3.000 |
| 58 | 水泥混凝土 | (1)厚度:15Cm (2)混凝土强度等级:C30 | m2 | 3.000 |
| 58.1 | C30水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度15cm) |  | m2 | 3.000 |
| 59 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 10.000 |
| 59.1 | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助机械开挖不超过总挖方量5% |  | m3 | 0.500 |
| 59.2 | 挖掘机挖槽坑土方(不装车 三类土) |  | m3 | 9.500 |
| 60 | 回填方 | (1)密实度要求:原土回填 | m3 | 5.000 |
| 60.1 | 回填工程(填土机械夯实 槽坑) |  | m3 | 5.000 |
| 61 | 铺种草皮 | (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (2)铺种方式:满铺 | m2 | 10.000 |
| 61.1 | 草皮类(铺植草皮 满铺) |  | m2 | 10.000 |
| 61.2 | 草坪类(草坪 满铺) 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 |  | m2 | 10.000 |
| 62 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:10km | m3 | 12.000 |
| 62.1 | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内) |  | m3 | 12.000 |
| 62.2 | 机械装土方(挖掘机装土方) |  | m3 | 12.000 |
| 63 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:化粪池 (2)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 (3)砂浆强度等级、配合比:M5(42.5) | m3 | 1.680 |
| 63.1 | 零星砌砖(零星砖砌体) |  | m3 | 1.680 |
| 64 | 墙面一般抹灰 | (1)底层厚度、砂浆配合比:9mm1:3水泥砂浆 (2)面层厚度、砂浆配合比:5mm1:2.5水泥砂浆 | m2 | 14.000 |
| 64.1 | 外墙面水泥砂浆一般抹灰(9+5mm厚 砖墙、混凝土墙) |  | m2 | 14.000 |
| 65 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C25 (3)化粪池底板 | m3 | 1.500 |
| 65.1 | 基础(C25现拌普通混凝土 垫层) |  | m3 | 1.500 |
| 65.2 | 搅拌机拌制混凝土调整费 |  | m3 | 1.515 |
| 66 | 整体化粪池 | (1)成品玻璃钢化粪池（6立方） | 座 | 1.000 |
| 66.1 | 整体井池安装(玻璃钢化粪池) |  | m3 | 6.000 |
| 67 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:40厚、1:3水泥砂浆 (2)卫生间 | m2 | 12.166 |
| 67.1 | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 40mm厚) |  | m2 | 12.166 |
| 68 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:K11防水层，雨虹牌 (2)涂膜厚度、遍数:一底二面 | m2 | 12.166 |
| 68.1 | 涂料防水(防水涂膜2mm厚 平面) |  | m2 | 12.166 |
| 69 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25厚、1：3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:防滑砖、400*400，大将军牌 | m2 | 12.166 |
| 69.1 | (地砖楼地面 水泥砂浆结合层 不勾缝 周长1600mm以内) |  | m2 | 12.166 |
| 70 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C25 (3)卫生间蹲坑 | m3 | 1.059 |
| 70.1 | 基础(C25现拌普通混凝土 垫层) |  | m3 | 1.059 |
| 70.2 | 搅拌机拌制混凝土调整费 |  | m3 | 1.070 |
| 71 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:18mm防潮板，迪卡斯牌 | m2 | 7.700 |
| 71.1 | 成品隔断(防潮板隔断 卫生间) |  | m2 | 7.700 |
| 72 | 金属（塑钢）门 | - 门框、扇材质:铝合金 (2)玻璃品种、厚度:δ12钢化玻璃 | m2 | 3.360 |
| 72.1 | 铝合金门(铝合金平开门制作) |  | m2 | 3.360 |
| 72.2 | 铝合金门(铝合金平开门安装) |  | m2 | 3.360 |
| 73 | 石材楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:磨光大理石板，大将军牌 | m2 | 0.480 |
| 73.1 | 石板材 门坎石 |  | m2 | 0.480 |
| 74 | 墙面瓷砖破损修复 |  | 台班 | 2.000 |
| 74.1 | 墙面瓷砖破损修复 |  | 台班 | 2.000 |
|  | 综合楼屋顶耐力板 |  |  |  |
| 75 | 阳光板屋面 | (1)阳光板品种、规格:耐力板 (2)骨架材料品种、规格:镀锌钢龙骨 | m2 | 225.000 |
| 75.1 | 阳光板、玻璃采光顶屋面(阳光板屋面 钢龙骨上安装) |  | m2 | 225.000 |
| 76 | 金属面油漆 | (1)环氧富锌底涂料2道;环氧云铁中间涂料1道,3道丙烯酸聚氨酯面涂料 (2)钢结构防火涂料 薄型 耐火极限1小时 | m2 | 64.440 |
| 76.1 | 金属面 环氧富锌防锈漆 第1遍 |  | m2 | 64.440 |
| 76.2 | 金属面 环氧富锌防锈漆 每增加1遍 |  | m2 | 64.440 |
| 76.3 | 金属面其他油漆(金属面环氧云铁中间漆二遍) |  | m2 | 64.440 |
| 76.4 | 金属面其他油漆(金属面 环氧云铁中间漆每增一遍) |  | m2 | -64.440 |
| 76.5 | 金属面其他油漆(金属面 丙烯酸聚氨酯面漆三遍) |  | m2 | 64.440 |
| 76.6 | 金属面防火涂料(钢结构防火涂料 薄型 耐火极限1小时) |  | m2 | 64.440 |
| 77 | 钢板天沟 | (1)1.2mm不锈钢水槽250*150 | m | 25.000 |
| 77.1 | 屋面天沟、檐沟(不锈钢水槽)综合楼屋顶彩钢板 |  | m | 25.000 |
| 78 | 空腹钢柱 | (1)钢柱 (2)φ120*5镀锌圆管 (3)含耐力板屋面及夹芯板屋面 | t | 3.947 |
| 78.1 | 钢柱制作(钢板柱制作 圆形 最大钢板厚20mm以内) |  | t | 3.947 |
| 78.2 | 钢柱安装(钢柱拼装) |  | t | 3.947 |
| 78.3 | 金属构件运输(一类金属构件运距10km以内) |  | t | 3.947 |
| 79 | 金属面油漆 | (1)钢柱 (2)环氧富锌底涂料2道;环氧云铁中间涂料1道,3道丙烯酸聚氨酯面涂料 (3)钢结构防火涂料 薄型 耐火极限2.5小时 | m2 | 92.424 |
| 79.1 | 金属面 环氧富锌防锈漆 第1遍 |  | m2 | 92.424 |
| 79.2 | 金属面 环氧富锌防锈漆 每增加1遍 |  | m2 | 92.424 |
| 79.3 | 金属面其他油漆(金属面环氧云铁中间漆二遍) |  | m2 | 92.424 |
| 79.4 | 金属面其他油漆(金属面 环氧云铁中间漆每增一遍) |  | m2 | -92.424 |
| 79.5 | 金属面其他油漆(金属面 丙烯酸聚氨酯面漆三遍) |  | m2 | 92.424 |
| 79.6 | 金属面防火涂料(钢结构防火涂料 薄型 耐火极限2.5小时) |  | m2 | 92.424 |
| 80 | 钢梁 | (1)梁类型:钢梁 (2)钢材品种、规格:60*120*5、30*60*2镀锌方管 (3)仅夹芯板屋面 | t | 5.754 |
| 80.1 | 钢梁、钢吊车梁、钢制动梁制作、钢屋架制作(焊接箱型钢梁制作 最大钢板厚20mm以内) |  | t | 5.754 |
| 80.2 | 钢梁、吊车梁(钢梁安装1.5t以内) |  | t | 5.754 |
| 80.3 | 金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) |  | t | 5.754 |
| 81 | 金属面油漆 | (1)钢梁 (2)环氧富锌底涂料2道;环氧云铁中间涂料1道,3道丙烯酸聚氨酯面涂料 (3)钢结构防火涂料 薄型 耐火极限1小时 | m2 | 253.506 |
| 81.1 | 金属面 环氧富锌防锈漆 第1遍 |  | m2 | 253.506 |
| 81.2 | 金属面 环氧富锌防锈漆 每增加1遍 |  | m2 | 253.506 |
| 81.3 | 金属面其他油漆(金属面环氧云铁中间漆二遍) |  | m2 | 253.506 |
| 81.4 | 金属面其他油漆(金属面 环氧云铁中间漆每增一遍) |  | m2 | -253.506 |
| 81.5 | 金属面其他油漆(金属面 丙烯酸聚氨酯面漆三遍) |  | m2 | 253.506 |
| 81.6 | 金属面防火涂料(钢结构防火涂料 薄型 耐火极限2小时) |  | m2 | 253.506 |
| 82 | 型材屋面 | (1)型材品种、规格:彩钢夹芯板 (2)镀锌铁皮天沟 | m2 | 841.210 |
| 82.1 | 型材屋面(彩钢夹芯板 檩条或混凝土面上) |  | m2 | 841.209 |
| 82.2 | 屋面天沟、檐沟(镀锌铁皮天沟) |  | m |  |
| 83 | 钢板天沟 | (1)1.2mm不锈钢水槽250*150 | m | 122.000 |
| 83.1 | 屋面天沟、檐沟(不锈钢水槽)食堂附属楼屋面 |  | m | 122.000 |
| 84 | 空腹钢柱 | (1)钢柱 (2)φ120*5镀锌圆管 (3)含耐力板屋面及夹芯板屋面 | t | 0.096 |
| 84.1 | 钢柱制作(钢板柱制作 圆形 最大钢板厚20mm以内) |  | t | 0.096 |
| 84.2 | 钢柱安装(钢柱拼装) |  | t | 0.096 |
| 84.3 | 金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) |  | t | 0.096 |
| 85 | 金属面油漆 | (1)钢柱 (2)环氧富锌底涂料2道;环氧云铁中间涂料1道,3道丙烯酸聚氨酯面涂料 (3)钢结构防火涂料 薄型 耐火极限2.5小时 | m2 | 1.375 |
| 85.1 | 金属面 环氧富锌防锈漆 第1遍 |  | m2 | 1.375 |
| 85.2 | 金属面 环氧富锌防锈漆 每增加1遍 |  | m2 | 1.375 |
| 85.3 | 金属面其他油漆(金属面环氧云铁中间漆二遍) |  | m2 | 1.375 |
| 85.4 | 金属面其他油漆(金属面 环氧云铁中间漆每增一遍) |  | m2 | -1.375 |
| 85.5 | 金属面其他油漆(金属面 丙烯酸聚氨酯面漆三遍) |  | m2 | 1.375 |
| 85.6 | 金属面防火涂料(钢结构防火涂料 薄型 耐火极限2.5小时) |  | m2 | 1.375 |
| 86 | 阳光板屋面 | (1)阳光板品种、规格:耐力板 (2)骨架材料品种、规格:钢龙骨 | m2 | 81.752 |
| 86.1 | 阳光板、玻璃采光顶屋面(阳光板屋面 钢龙骨上安装) |  | m2 | 81.752 |
| 87 | 金属面油漆 | (1)环氧富锌底涂料2道;环氧云铁中间涂料1道,3道丙烯酸聚氨酯面涂料 (2)钢结构防火涂料 薄型 耐火极限1小时 | m2 | 25.847 |
| 87.1 | 金属面 环氧富锌防锈漆 第1遍 |  | m2 | 25.847 |
| 87.2 | 金属面 环氧富锌防锈漆 每增加1遍 |  | m2 | 25.847 |
| 87.3 | 金属面其他油漆(金属面环氧云铁中间漆二遍) |  | m2 | 25.847 |
| 87.4 | 金属面其他油漆(金属面 环氧云铁中间漆每增一遍) |  | m2 | -25.847 |
| 87.5 | 金属面其他油漆(金属面 丙烯酸聚氨酯面漆三遍) |  | m2 | 25.847 |
| 87.6 | 金属面防火涂料(钢结构防火涂料 薄型 耐火极限1小时) |  | m2 | 25.847 |
| 88 | 钢板天沟 | (1)1.2mm不锈钢水槽250*150 | m | 22.000 |
| 88.1 | 屋面天沟、檐沟(不锈钢水槽)5区至8区巡视通道耐力板 |  | m | 22.000 |
| 89 | 空腹钢柱 | (1)钢柱 (2)φ32*1.5不锈钢 (3)含耐力板屋面及夹芯板屋面 | t | 0.038 |
| 89.1 | 钢柱制作(钢板柱制作 圆形 最大钢板厚20mm以内) |  | t | 0.038 |
| 89.2 | 钢柱安装(钢柱拼装) |  | t | 0.038 |
| 89.3 | 金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) |  | t | 0.038 |
| 90 | 金属面油漆 | (1)钢柱 (2)环氧富锌底涂料2道;环氧云铁中间涂料1道,3道丙烯酸聚氨酯面涂料 (3)钢结构防火涂料 薄型 耐火极限2.5小时 | m2 | 12.648 |
| 90.1 | 金属面 环氧富锌防锈漆 第1遍 |  | m2 | 12.648 |
| 90.2 | 金属面 环氧富锌防锈漆 每增加1遍 |  | m2 | 12.648 |
| 90.3 | 金属面其他油漆(金属面环氧云铁中间漆二遍) |  | m2 | 12.648 |
| 90.4 | 金属面其他油漆(金属面 环氧云铁中间漆每增一遍) |  | m2 | -12.648 |
| 90.5 | 金属面其他油漆(金属面 丙烯酸聚氨酯面漆三遍) |  | m2 | 12.648 |
| 90.6 | 金属面防火涂料(钢结构防火涂料 薄型 耐火极限2.5小时) |  | m2 | 12.648 |
| 91 | 阳光板屋面 | (1)阳光板品种、规格:耐力板 (2)骨架材料品种、规格:不锈钢龙骨 | m2 | 43.340 |
| 91.1 | 阳光板、玻璃采光顶屋面(阳光板屋面 钢龙骨上安装) |  | m2 | 43.340 |
| 92 | 金属面油漆 | (1)环氧富锌底涂料2道;环氧云铁中间涂料1道,3道丙烯酸聚氨酯面涂料 (2)钢结构防火涂料 薄型 耐火极限1小时 | m2 | 13.714 |
| 92.1 | 金属面 环氧富锌防锈漆 第1遍 |  | m2 | 13.714 |
| 92.2 | 金属面 环氧富锌防锈漆 每增加1遍 |  | m2 | 13.714 |
| 92.3 | 金属面其他油漆(金属面环氧云铁中间漆二遍) |  | m2 | 13.714 |
| 92.4 | 金属面其他油漆(金属面 环氧云铁中间漆每增一遍) |  | m2 | -13.714 |
| 92.5 | 金属面其他油漆(金属面 丙烯酸聚氨酯面漆三遍) |  | m2 | 13.714 |
| 92.6 | 金属面防火涂料(钢结构防火涂料 薄型 耐火极限1小时)食堂屋顶 |  | m2 | 13.714 |
| 93 | 空腹钢柱 | (1)钢柱 (2)φ120*5镀锌圆管 (3)含耐力板屋面及夹芯板屋面 | t | 1.115 |
| 93.1 | 钢柱制作(钢板柱制作 圆形 最大钢板厚20mm以内) |  | t | 1.115 |
| 93.2 | 钢柱安装(钢柱拼装) |  | t | 1.115 |
| 93.3 | 金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) |  | t | 1.115 |
| 94 | 金属面油漆 | (1)钢柱 (2)环氧富锌底涂料2道;环氧云铁中间涂料1道,3道丙烯酸聚氨酯面涂料 (3)钢结构防火涂料 薄型 耐火极限2.5小时 | m2 | 26.909 |
| 94.1 | 金属面 环氧富锌防锈漆 第1遍 |  | m2 | 26.909 |
| 94.2 | 金属面 环氧富锌防锈漆 每增加1遍 |  | m2 | 26.909 |
| 94.3 | 金属面其他油漆(金属面环氧云铁中间漆二遍) |  | m2 | 26.909 |
| 94.4 | 金属面其他油漆(金属面 环氧云铁中间漆每增一遍) |  | m2 | -26.909 |
| 94.5 | 金属面其他油漆(金属面 丙烯酸聚氨酯面漆三遍) |  | m2 | 26.909 |
| 94.6 | 金属面防火涂料(钢结构防火涂料 薄型 耐火极限2.5小时) |  | m2 | 26.909 |
| 95 | 钢梁 | (1)梁类型:钢梁 (2)钢材品种、规格:60*120*5、30*60*2镀锌方管 | t | 1.967 |
| 95.1 | 钢梁、钢吊车梁、钢制动梁制作、钢屋架制作(焊接箱型钢梁制作 最大钢板厚20mm以内) |  | t | 1.967 |
| 95.2 | 钢梁、吊车梁(钢梁安装1.5t以内) |  | t | 1.967 |
| 95.3 | 金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) |  | t | 1.967 |
| 96 | 金属面油漆 | (1)油漆品种、遍数:手工除锈，红丹防锈漆一遍，调和漆二遍 | m2 | 87.458 |
| 96.1 | 金属构件制作(金属面除锈 手工除锈) |  | m2 | 87.458 |
| 96.2 | 金属面其他油漆(金属面 红丹防锈漆一遍) |  | m2 | 87.458 |
| 96.3 | 金属面其他油漆(金属面 调和漆二遍) |  | m2 | 87.458 |
| 97 | 型材屋面 | (1)型材品种、规格:彩钢夹芯板 (2)镀锌铁皮天沟 | m2 | 335.244 |
| 97.1 | 型材屋面(彩钢夹芯板 檩条或混凝土面上) |  | m2 | 335.244 |
| 97.2 | 屋面天沟、檐沟(镀锌铁皮天沟) |  | m |  |
| 98 | 钢板天沟 | (1)1.2mm不锈钢水槽250*150 | m | 45.000 |
| 98.1 | 屋面天沟、檐沟(不锈钢水槽)综合楼及监区通道耐力板 |  | m | 45.000 |
| 99 | 阳光板屋面 | (1)阳光板品种、规格:耐力板 (2)骨架材料品种、规格:镀锌钢龙骨 | m2 | 425.356 |
| 99.1 | 阳光板、玻璃采光顶屋面(阳光板屋面 钢龙骨上安装) |  | m2 | 426.401 |
| 100 | 金属面油漆 | (1)环氧富锌底涂料2道;环氧云铁中间涂料1道,3道丙烯酸聚氨酯面涂料 (2)钢结构防火涂料 薄型 耐火极限1小时 | m2 | 107.135 |
| 100.1 | 金属面 环氧富锌防锈漆 第1遍 |  | m2 | 107.135 |
| 100.2 | 金属面 环氧富锌防锈漆 每增加1遍 |  | m2 | 107.135 |
| 100.3 | 金属面其他油漆(金属面环氧云铁中间漆二遍) |  | m2 | 107.135 |
| 100.4 | 金属面其他油漆(金属面 环氧云铁中间漆每增一遍) |  | m2 | -107.135 |
| 100.5 | 金属面其他油漆(金属面 丙烯酸聚氨酯面漆三遍) |  | m2 | 107.135 |
| 100.6 | 金属面防火涂料(钢结构防火涂料 薄型 耐火极限1小时) |  | m2 | 107.135 |
| 101 | 钢板天沟 | (1)1.2mm不锈钢水槽250*150 | m | 86.000 |
| 101.1 | 屋面天沟、檐沟(不锈钢水槽) |  | m | 86.000 |
| 102 | 混凝土构件拆除 | (1)构件名称:墙 | m3 | 3.485 |
| 102.1 | 拆除混凝土结构构件(拆除现浇钢筋混凝土 墙) |  | m3 | 3.485 |
| 103 | 混凝土构件拆除 | (1)构件名称:混凝土床 | m3 | 80.258 |
| 103.1 | 拆除混凝土结构构件(拆除现浇钢筋混凝土 基础) |  | m3 | 80.258 |
| 104 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:10km | m3 | 125.618 |
| 104.1 | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内) |  | m3 | 125.618 |
| 104.2 | 人工装车(土方) |  | m3 | 125.618 |
| 105 | 平面砂浆找平层 | (1)80mm1:3水泥砂浆 | m2 | 178.350 |
| 105.1 | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 80mm厚) |  | m2 | 178.350 |
| 106 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆30mm (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600安溪红大理石30mm (3)闽丰 | m2 | 178.350 |
| 106.1 | 石板材楼地面 水泥砂浆结合层 单色 周长3200mm以内 |  | m2 | 178.350 |
| 107 | 混凝土构件拆除 | (1)构件名称:墙 | m3 | 2.440 |
| 107.1 | 拆除混凝土结构构件(拆除现浇钢筋混凝土 墙) |  | m3 | 2.440 |
| 108 | 混凝土构件拆除 | (1)构件名称:混凝土床 | m3 | 56.180 |
| 108.1 | 拆除混凝土结构构件(拆除现浇钢筋混凝土 基础) |  | m3 | 56.180 |
| 109 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:10km | m3 | 87.930 |
| 109.1 | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内) |  | m3 | 87.930 |
| 109.2 | 人工装车(土方) |  | m3 | 87.930 |
| 110 | 平面砂浆找平层 | (1)80mm1:3水泥砂浆 | m2 | 124.845 |
| 110.1 | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 80mm厚) |  | m2 | 124.845 |
| 111 | 石材楼地面 | - 结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆30mm (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600安溪红大理石30mm (3)闽丰 | m2 | 124.845 |
| 111.1 | 石板材楼地面 水泥砂浆结合层 单色 周长3200mm以内 |  | m2 | 124.845 |
| 112 | 卫生洁具拆除 | (1)卫生洁具种类:大理石洗漱台拆除 | 套 | 1.000 |
| 112.1 | 大理石洗漱台拆除 |  | m2 | 0.750 |
| 113 | 塑料管 | (1)给排水管拆除 | m | 25.000 |
| 113.1 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内 |  | m | 25.000 |
| 114 | 塑料管 | (1)粘接 (2)雨水 (3)PVC管De75 | m | 165.285 |
| 114.1 | 室内塑料雨水管(粘接) 外径110mm以内 |  | m | 165.285 |
| 115 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PPR管DN25 (4)伟星牌 | m | 25.000 |
| 115.1 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内 |  | m | 25.000 |
| 115.2 | 管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) |  | m | 25.000 |
| 116 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:不锈钢 (3)规格、压力等级:DN25截止阀 (4)伟星牌 | 个 | 1.000 |
| 116.1 | 螺纹阀门安装(公称直径25mm以内) |  | 个 | 1.000 |
| 117 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:不锈钢 (2)型号、规格:DN50 (3)伟星牌 | 个/组 | 2.000 |
| 117.1 | 地漏安装(公称直径50mm以内 不带存水弯) |  | 个 | 2.000 |
| 118 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)介质:排水 (3)材质、规格:PVC管De50 (4)伟星牌 | m | 6.000 |
| 118.1 | 室内塑料排水管(粘接) 外径50mm以内 |  | m | 6.000 |
| 119 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)介质:排水 (3)材质、规格:PVC管De10 (4)伟星牌 | m | 4.000 |
| 119.1 | 室内塑料排水管(粘接) 外径110mm以内 |  | m | 4.000 |
| 120 | 大便器 | (1)组装形式:脚踏开关 (2)九牧牌 | 组 | 1.000 |
| 120.1 | 蹲式大便器安装(脚踏开关) |  | 套 | 1.000 |
| 121 | 淋浴器 | (1)材质、规格:成套淋浴器(手动开关 冷热水) (2)九牧牌 | 套 | 1.000 |
| 121.1 | 成套淋浴器(手动开关 冷热水) |  | 套 | 1.000 |
| 122 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:浴室柜冷热混合水龙头 (2)型号、规格:DN25 (3)安装方式:螺纹连接 (4)九牧牌 | 个/组 | 1.000 |
| 122.1 | 水龙头安装(公称直径25mm) |  | 个 | 1.000 |
| 123 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:浴室柜不锈钢排水口 (2)型号、规格:DN50 (3)伟星牌 | 个/组 | 2.000 |
| 123.1 | 地漏安装(公称直径50mm以内 不带存水弯) |  | 个 | 2.000 |
| 124 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:不锈钢 (3)规格、压力等级:不锈钢三角阀 (4)伟星牌 | 个 | 1.000 |
| 124.1 | 螺纹阀门安装(公称直径50mm以内) |  | 个 | 1.000 |
| 125 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:不锈钢软管 (2)型号、规格:600mm (3)伟星牌 | 个/组 | 5.000 |
| 125.1 | 金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤1m) |  | m | 3.000 |
| 126 | 配管 | (1)材质:砖、混凝土结构暗配(外径≤20mm) | m | 26.000 |
| 126.1 | 砖、混凝土结构暗配(外径≤20mm) |  | m | 26.000 |
| 127 | 配线 | (1)材质:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 (2)规格:BV-2.5 (3)太阳牌 | m | 95.000 |
| 127.1 | 穿动力线(铜芯 导线截面≤2.5mm2) |  | 单线 | 95.000 |
| 128 | 照明开关 | (1)材质:普通开关、按钮安装(跷板暗开关 双控双联以下) (2)公牛牌 | 个 | 2.000 |
| 128.1 | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 双控三联以下) |  | 套 | 2.000 |
| 129 | 插座 | (1)公牛牌 | 个 | 2.000 |
| 129.1 | 普通插座安装(三相带接地 明插座电流≤15A) |  | 套 | 2.000 |
| 130 | 接线盒 | - 材质:暗装接线盒 (2)公牛牌 | 个 | 5.000 |
| 130.1 | 接线盒安装(暗装接线盒) |  | 个 | 5.000 |
| 131 | 普通灯具 | (1)名称:卫生间300×300照明灯，星致牌 | 套 | 1.000 |
| 131.1 | 吸顶灯具安装(灯罩周长＞1100mm) |  | 套 | 1.000 |
| 132 | 小电器 | (1)规格:300*300排气扇 (2)顶硕牌 | 个/套/台/ | 1.000 |
| 132.1 | 民用电器安装(风扇安装 排气扇) |  | 台 | 1.000 |
| 133 | 小电器 | (1)规格:300*300浴霸 (2)顶硕牌 | 个/套/台/ | 1.000 |
| 133.1 | 民用电器安装(红外线浴霸3灯及以下安装) |  | 套 | 1.000 |
| 134 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PPR管DN25，伟星牌 | m | 32.000 |
| 134.1 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内 |  | m | 32.000 |
| 134.2 | 管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) |  | m | 32.000 |
| 135 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:不锈钢 (3)规格、压力等级:DN25 (4)伟星牌 | 个 | 2.000 |
| 135.1 | 螺纹阀门安装(公称直径25mm以内) |  | 个 | 2.000 |
| 136 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:不锈钢 (2)型号、规格:DN50 (3)伟星牌 | 个/组 | 2.000 |
| 136.1 | 地漏安装(公称直径50mm以内 不带存水弯) |  | 个 | 2.000 |
| 137 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)介质:排水 (3)材质、规格:PVC管De50 (4)伟星牌 | m | 12.740 |
| 137.1 | 室内塑料排水管(粘接) 外径50mm以内 |  | m | 12.740 |
| 138 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)介质:排水 (3)材质、规格:PVC管De10 (4)伟星牌 | m | 12.740 |
| 138.1 | 室内塑料排水管(粘接) 外径110mm以内 |  | m | 12.740 |
| 139 | 大便器 | (1)组装形式:脚踏开关 | 组 | 2.000 |
| 139.1 | 蹲式大便器安装(脚踏开关) |  | 套 | 2.000 |
| 140 | 小便器 | (1)感应开关 | 组 | 1.000 |
| 140.1 | 壁挂式小便器安装(感应开关 埋入式) |  | 套 | 1.000 |