三明市公安局执法执勤车辆单北斗定位服务说明

1、单北斗定位终端

功能特性：

- 卫星定位：模块支持北斗

- 4G通讯：支持4G模块国内全网通，nano SIM卡插槽

- G-sensor：内置六轴陀螺仪传感器、可检测车辆状态，支持车辆侧翻报警上传到平台

- 支持4G与定位状态指示灯显示

- 平台对接：支持JT/T 808 、运维平台接入

- 低功耗，绿色环保，高性能；支持掉电 、欠压提醒 安装方便，操作简单，即插即用

技术参数

| 基础参数 |  |
| --- | --- |
| 定位误差 | ≤10m（此数据仅供参考，定位误差与车辆所在区域地形及时间等因素有关联） |
| 定位方式 | 北斗 |
| 通讯网络 | 4G |
| 传感器 | 六轴G-Sensor |
| 接口 |  |
| 通讯接口 | NANO SIM 插槽 |
| IO接口 | 1路有线报警输出，带ACC检测 |
| 天线 | 内置板载4G天线，内置GPS陶瓷天线 |
| 一般规范 |  |
| 工作温度 | -20℃-70℃ |
| 电源供应 | DC9V-96V |
| 功耗 | ≤1W |
| 内置锂电池 | 50mAh |
| 尺寸 | 75.2*39.7*15mm |
| 重量 | 约40g |

2、安装及维护说明

2.1 安装管理规范

以县级为单位，采用集中部署方式。我司安排技术人员，与本地公安用户协商，指定安装位置和规划安装时间，对对应车辆统一进行设备的安装调试，并验证设备上线。

2.2 日常维护方案

提供7*24小时技术响应服务。在福建省9个地市分别设立分支机构，配备技术人员，与本地公安用户协商维护地点及维护时间，在报修时间起2小时内响应，48小时内完成设备的维修或更换。

3、设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单北斗定位设备 | 4G全网通，单北斗定位设备，支持部标808协议 | 台 | 1 | 160 | 160 |
| 2 | 安装费用 | 设备安装费用 | 辆 | 1 | 100 | 100 |
| 3 | 维护费用 | 每年维护费用 | 年 | 3 | 40 | 120 |
| 4 | 总计 |  |  |  |  | 380 |

4、附件1安装过程说明

4.1 工具准备

| 序号 | 名称 | 实物图 | 作用 | 料号/要求 | 库存申请 /自行购买 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剥线钳 |  | 剥开线路，方便接线 | 无 | 五金店 现场自行准备或购买 |
| 2 | 电笔 |  | 测试电线中是否带电 | 通用型 | 五金店 现场自行准备或购买 |
| 3 | 十字/一字 螺丝刀 |  | 打开中控台走线 | 20cm长度左右即可 | 五金店 现场自行准备或购买 |
| 4 | 数字万用表 |  | 找电源正负、ACC等，测电压值及是否短路 | 通用型 | 五金店 现场自行准备或购买 |
| 5 | 剪刀 |  | 剪胶带等 | 通用型 | 五金店 现场自行准备或购买 |
| 6 | 绝缘胶带 |  | 用于包扎线头 | 通用型 | 五金店 现场自行准备或购买 |
| 7 | 扎带 |  | 固定走线 | 7cm长度即可 | 五金店 现场自行准备或购买 |
| 8 | 4G 工业级SIM卡 及存储卡 |  | （移动、联通或电信）用于平台通讯，4G型号必须配置 | 中卡 | 需提前申请采购工业级卡片 |

4.2 设备取电

4.2.1 物料清点

首先，我们在设备安装之前需要对设备进行清点，需要清点的设备有定位终端、SIM卡、GNSS天线。

4.2.2 取电

在设备取电之前，需要先找到车辆的保险盒，从保险盒处进行取电。

打开主控台面板以后，可以看到车辆保险盒，图中所示位置即为保险盒位置，接下来需要寻找车辆常电取电端和ACC取电端。

寻找常电端：车子熄火情况下，用电笔测量车辆取电盒内取电端子，电笔常亮即为常电端。

寻找ACC端：车辆不打火情况下电笔不亮，打着火以后电笔亮起，此端即为ACC端。刚开始车辆先不打火，用电笔进行测量，电笔不亮。

然后将车子打着火，再次对此取电端子进行测量，发现电笔亮起，证明此端子为ACC取电端。

4.2.3 接线

常规接线法：

- 红色线接车辆的常电

- 黑色线接搭铁（接地）

- 橙色线接车辆ACC线

- 黄色线接继电器控制油路（无用则不接）

将设备上的红色线和车上的常电端保险片连接到一起，将连接好的常电保险片按压到车子常电取线处，安装完成以后再按压一下保险片。

将从车上取下来的ACC保险片任意一角和设备橙色线连接，用手按压保险片保证插的牢固。

在将设备常电线和ACC端接入保险盒后，最后将设备地线进行搭铁。搭铁位置选择保险盒附近任意一颗螺丝即可，搭完铁以后将螺丝拧紧，不松动。

接线完成以后用绝缘胶带或者扎带进行固定，将多余线束隐藏至保险盒内部。

设备电源线接POWER接口。

4.3 设备安装

4.3.1 线束对插

GNSS线插设备BD插口，插口线束对接好以后将对接处拧紧。

4.3.2 SIM卡插入

打开sim卡卡槽，加入sim卡，并将卡槽轻轻推入设备。

4.3.3 设备上电

启动车辆，设备自动进入工作状态。

通过指示灯检查4G和定位状态。

4.3.4 设备添加

平台添加设备

使用运维平台进行车辆状态检测和远程管理。

1.设备添加

a) 进入云平台-资源管理-设备管理界面, 选择节点点击添加设备,添加信息如下后保存

b)接入协议:808

c)设备序列号:填入设备标签上序列号信息

d)终端手机号:填入序列号后会自动生成终端手机号

2.车辆添加

a)进入资源管理车辆管理界面,选择节点点击添加按钮,搜索已添加的设备信息,自定义车牌号码后保存

b)车辆添加完后设备即可在线。设备安装完成以后红色灯常亮，表示设备已经加入北斗平台并在线；绿色灯常亮则表示设备已经定位成功。