附件

采购设备名称、参数及数量

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 设备 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双镜头云台抓拍机 | 1. 具有≥2个镜头和≥2颗COMS图像传感器，内置GPU芯片； 2. 双镜头分辨率均≥800万像素，靶面尺寸≥1/1.8"，镜头光圈≥F/1.2；镜头焦距≥8-32mm，支持电动变焦； 3. 双镜头均支持人脸、人体、车辆全结构化抓拍； 4. 双镜头均支持远程独立调节，远程水平调节角度≥0°～180°，远程垂直调节角度≥-5°～30°； 5. 在分辨率≥1920x1080 @ 25fps，码流设置≥1Mbps时，视频图像传输延时≤60ms； 6. 内置补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑； 7. 内置能耗检测模块，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现； 8. 防护等级≥IP66，支持GB35114安全加密。 | 5 |
| 2 | 5G单北斗便携式人脸抓拍布控球 | 1.特写摄像头抓拍图片分辨率为2560*1440，全景摄像头抓拍图片分辨率为3840*2160 2.具有≧1个全景摄像头和≧1个特写摄像头，支持两个摄像头同时预览。 3.特写摄像头水平旋转范围：360度连续旋转，垂直旋转范围： -20度 ~ 90度 4.水平手控速度: ≥100°/s；垂直手控速度: ≥100°/s。 5.机身自带≧2.4英寸LCD触摸屏，支持视频预览、功能设置、系统参数设置，支持控制云台进行转动、变焦命令，支持智能功能选择（需提供在招标公告日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 6.具有三个SIM卡卡槽，支持移动、联通、电信5G SIM卡，兼容移动、联通、电信4G SIM卡 7.内置双拾音器，在目标声源平均声级（距声源1m处）为65dB(A)、背景噪声不大于40dB(A)的环境中，拾音器距声源10米处监听到的声音应清晰（需提供在招标公告日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 8.显示屏可显示设备显示状态：存储时间、蓝牙连接状态、WIFI连接状态、3G/4G连接状态、平台连接状态、录像状态、定位状态、电量显示，屏幕可开启和关闭 9.支持接入2.4G/5G WiFi网络，支持设置802.11a/b/g/n/ac协议；支持将自身设置为WiFi热点，支持通过手机或PAD直连访问操作 10.使用内置锂电池供电时，设备可在默认模式下工作至少10小时 11.具备GPS/北斗/混合定位功能，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息，在定位模块启动后8秒内可显示定位信息，水平定位误差小于12米 | 1 |
| 3 | 智能机柜 | 1.箱体内部包含：空开、物联终端、智能机箱单北斗定位模块，重合闸漏电告警模块、电源防雷≥20KA、五孔插座≥4路、AC220V接线端子或DC12V接线端子≥4路、风扇≥1个、开箱照明灯； 2.箱体尺寸≥400mm（宽）×500mm（高）×220mm（深），箱体材料为镀锌板，厚度≥1.2mm，托板≥1块； 3.温度范围-55℃～+85℃，电压范围AC60V～AC280V（50Hz±5Hz/60Hz±5Hz），外壳防护等级≥IP54； 4、五孔插座面板每路220V接口具有独立状态指示灯，指示接口是否供电，支持独立每路远程控制。具有检测缺地、零线火线接反检测。内置显示屏上具有过流、过压、欠压、漏电、在线、防雷、缺地、零火接反状态指示；具有切换触摸按键，可触摸切换显示内容，支持语音播报提示交互过程。内置光照度检测模块，支持通过光感检测箱门是否打开或关闭，支持光照度阈值自学习；内置陀螺仪模块，实时显示当前设备姿态信息。 5.支持远程控制，可远程控制每路电源输出开关，实现远程断电、硬重启前端设备的功能，具备以下检测功能：过压、欠压、漏电、短路、过流保护、防雷失效、温度、风扇、箱门、摄像机状态、市电输入电压、总电流、每路电源输出电压和电流、负载工作状态，支持市电状态采集，断电告警，实时发送每路电压电流值到客户端显示，支持通过客户端实时监测设备输出是否断电。 6.需与三明市公安局平安家园智能天网综合管理系统对接，定制开发在系统上显示物联相关信息。（一切接入定制开发费用由成交供应商承担） | 3 |
| 4 | 横臂 | 0.5米-1米横臂，根据现场定制。 | 5 |
| 5 | 线缆、辅材及施工 | 线缆、辅材及施工 | 1 |
| 6 | 视频专网链路 | 保证视频不卡顿，视频顺畅，保障5年。 | 3 |
| 7 | 5G VPN流量卡 | 不限量 保障5年 | 1 |
| 总价 |  |  |  |