        - 项目标的及技术要求

| 序号 | 品名 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骑行服夏款上衣、裤子 | 38套 | 1、骑行夏装（上衣） ▲（1）理化性能符合 GB/T24278-2019《摩托车手防护服装》要求； （2）上衣主面料：荧光黄色透气网眼涤纶； （3）上衣主辅料：黑色网眼尼龙； （4）其他辅料：袖口、领口、下摆等位置，面积较小的织物，应与面料相适应，并具备一定强度和舒适性； ▲（5）上衣护具：上衣需在肩部、肘部和和背部安装护具。各部位护具袋应固定在主面料上， 防止护具位移（移动限制：直向、横向≤20）； （6）上衣反光条：具备逆反射功能的高可视警示性反光条。服装的前胸、后背、袖口位置缝制银色反光条； （7）上衣双侧肩部放置肩绊，肩绊尺寸为 14cm x 4.8cm，用来安装警用肩章； （8）上衣双侧腰部和袖口做松紧可调节设计，下摆和袖口处用魔术贴固定； （9）在下摆上边缘拼缝处缝制 4 条皮带绊，用于挂载警用腰带； （10）产品不含甲醛、无芳香胺染料、无异味。 ★（11）断裂强力：方向1≥1100N；方向2≥1500N； ★（12）耐磨性能：≥10万次； ★（13）耐摩擦色牢度：干摩≥4级；湿摩≥4级； ★（14）接缝强力：≥400N; ★（15）起毛起球：≥4级； 2、骑行夏装（裤子） ▲（1）理化性能符合 GB/T24278-2019《摩托车手防护服装》要求； （2）裤子主面料：使用弹力耐磨面料； （3）裤子护具：裤子的膝部、胯部需安置护具； ▲（4）裤子膝部、胯部护具处应固定在主面料上， 防止护具位移（移动限制：直向、横向≤20） （5）裤子的版型：小脚口马裤样式。脚口处需安装耐老化的橡筋织带踏脚，防止裤腿上卷； （6）产品不含甲醛、无芳香胺染料、无异味； ★（7）耐摩擦色牢度：干摩≥4级；湿摩≥4级； ★（8）断裂强力：方向1≥700N；方向2≥1500N； （9）PH值6.0-8.0； ★（10）起毛起球：≥4级； ★（11）后裆缝接缝强力：≥380N; ★3、洗涤后尺寸变化率：领大：≥-2.0%；胸围：≥-2.0%；衣长：≥-2.0%； 腰围：≥-2.0%；裤长：≥-2.0% ★4、反光材料级别：≥3级 ★5、合身性与人体工效学：符合GB/T 24278-2019《摩托车手防护服装》附录E规定的穿着测试要求。 |
| 2 | 骑行服冬款上衣、裤子 | 19套 | 1. 骑行冬装（上衣） ▲ （1）理化性能符合 GB/T24278-2019《摩托车手防护服装》要求； （2）上衣主面料：荧光黄色牛津布； （3）上衣主辅料：黑色牛津布； （4）其他辅料：袖口、领口、下摆等位置，面积较小的织物，应与面料相适应，并具备一定强度和舒适性； ▲ （5）上衣护具：上衣需在肩部、肘部和和背部安装护具。各部位护具袋应固定在主面料上， 防止护具位移（移动限制：直向、横向≤20） （6）上衣反光条：具备逆反射功能的高可视警示性反光条。服装的前胸、后背、袖口、位置缝制银色反光条； （7）上衣双侧肩部放置肩绊，肩绊尺寸为 14cm x 4.8cm，用来安装警用肩章； （8）背部印有“三明铁骑”字样； （9）产品不含甲醛、无芳香胺染料、无异味。 ★（10）耐光色牢度：≥3级 ★（11）撕破强力：经向≥190N，纬向≥180N； （12）PH值6.0-8.0； ★（13）断裂强力：方向1≥2200N，方向2≥2000N； ★（14）主面料耐磨性：耐磨性≥100000次； ★（15）起毛起球：≥4级； ★（16）耐摩擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥4级 ★（17）接缝强力（N）：袖窿缝≥450，过肩缝≥470； 2、骑行冬装（裤子）； （1）裤子主面料：使用弹力耐磨面料； （2）裤子护具：裤子的膝部、胯部需安置护具； ▲ （3）裤子膝部、胯部护具处应固定在主面料上， 防止护具位移（移动限制：直向、横向≤20） （4）裤子的版型：小脚口马裤样式。脚口处需安装耐老化的橡筋织带踏脚，防止裤腿上卷； （5）产品不含甲醛、无芳香胺染料、无异味； ▲ （6）理化性能符合 GB/T24278-2019《摩托车手防护服装》要求； （7）耐摩擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥4级； （8）PH值6.0-8.0； ★（9）断裂强力：方向1≥800N，方向2≥780N ★（10）起毛起球：≥4级； ★（11）裤后裆缝接缝强力：≥480N； ★3、洗涤后尺寸变化率：领大：≥-2.0%；胸围：≥-2.0%；衣长：≥-2.0%；腰围：≥-2.0%；裤长：≥-2.0% ★4、反光材料级别：≥3级 ★5、合身性与人体工效学：符合GB/T 24278-2019《摩托车手防护服装》附录E规定的穿着测试要求。 |  |
| 3 | 骑行靴（夏款） | 19 | 一、材料要求 1.靴子主面料：采用黑色头层牛皮（打孔）及立体网布。具有较好伸展性和透气性。 2.帮底采用连帮注射，一体成型。 3.靴子弹性、伸展性好，厚度适中，透气性好。 4.靴子里料：采用三明治网布，具有吸湿排汗功能。 5.靴子鞋底材料：大底采用天然橡胶，防滑耐磨防刺，鞋底纹理设计，抓地性强，坚固耐穿。 6.鞋垫：具有缓冲，助力、透气功能，提高舒适性，透气度。 二、性能要求 ★1.外底耐磨性能：磨痕长度≤8.75㎜。 ★2.帮底剥离强度：≥70N/㎝。 ★3.成鞋耐折性能：折后割口裂口长度≤5mm，不得出现裂面。 ★4.甲醛含量：≤300 mg/kg。 三、工艺要求 1.短筒靴型，高度为19.5cm±3cm 2.靴子的脚踝，小腿迎风面，脚后跟，鞋头处装有缓冲吸震护具，起到保护作用。 3.鞋面处拼接反光嵌条，提升夜间行车安全。 4.靴子鞋头处设置挂挡耐磨防片保护鞋面，防滑耐磨。 5.脚背及脚后跟腱处有可延展拉伸结构，有利于脚部活动。 6.小腿迎风面处有“POLICE”字样。 |
| 4 | 骑行防护手套 （夏款） | 19 | （1）手背及手掌上均有护具； （2）缝纫线路顺直，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适度。成型规整、圆顺挺括，左右对称，整洁美观，无产残疵、线头、污迹； （3）手背可延展拉伸结构，方便手部活动； （4）产品不含甲醛、无芳香胺染料、无异味； （5）缓冲垫（壳）冲击吸收性能≤14mm； （6）撕破强力：经向≥30N 纬向≥20N； （7）拉伸强力：经向≥250N 纬向≥100N； （8）耐摩擦色牢度：干摩≥4级；湿摩≥4级； （9）PH值 6.0-8.0。 |
| 5 | 警用骑行冬头盔 - （揭面） | - 19 | - 摩托车揭面盔 - 符合《GB811-2022 摩托车、电动自行车乘员头盔》A类头盔要求；主要适用在冬、春秋季摩托车骑行场景使用。 - 头盔类型：A1类型揭面盔，可以调整为A2状态，插口式系紧装置。 - 产品特点：（1）前置嘴部透气通风口。 - （2）镜座可调式回转旋钮。 - （3）可拆洗高品质弹力布舒适内衬。 - （4）尾部流通型出风口。 - （5）内置防紫外线茶色内镜片。 - （6）一键式揭面方便快捷。 （7）气囊功能调节内衬舒适度，无缝保护头部。 - 材质：ABS 709工程塑料 - （1）头盔外壳材料：抗冲击优质ABS注塑成型。 - （2）面罩、护目镜：2MM防划伤聚碳酸酯材料注塑成型；护目镜防UV。 - （3）吸收碰撞层：高密度EPS. - （4） 佩戴系统：双层22MM宽尼龙下巴颏带，快速释放插扣，10MM涤棉帽顶；佩戴后施加2KN拉伸，插扣无断裂或松脱，并可继续使用。 - （5）反光材料总面积：≥6900mm² - （6）逆反射系数：≥110cd/(lx•㎡） - ★（7）质量：≤1.65kg - ★（8）视野：左、右水平视野＞105°，上视野＞7°，下视野＞45° - ★（9）护目镜可见光透过率：≥91.5%，雾度≤7.2% - ★（10）刚度：在630N的作用下，沿试验轴的形变量与初始载荷30N的形变量相差≤11mm，卸载恢复载荷为30N时，所测得的形变量与初始载荷30N的形变量相差≤3mm。 - ★（11）吸收碰撞能量：头盔应符合下列要求 - 加速度峰值≤300g、加速度超过150g的作用时间≤4ms、试验完成后，壳体无明显的碎片脱落（容易脱落的部件除外）。 - ★（12）耐穿透：钢锥不应穿透头盔与头型产生接触。 |
| 6 | 警用骑行夏头盔 （半盔） | - 19 | - 摩托车半盔 - 符合《GB811-2022 摩托车、电动自行车乘员头盔》A类头盔要求；主要适用在夏、春秋季摩托车骑行场景使用。 - 头盔类型：A2类型头盔，插口式系紧装置。 - 产品特点：（1）头盔壳体采用进口ABS材料，具有抗高冲击，抗穿透性。 - （2）UV喷漆，光泽耐磨。 - （3）缓冲层采用高密度泡沫。 - （4）可拆洗内衬，方便佩戴着随时拆卸清洗。 - （5）内部结构构造合理，干燥抗菌防臭吸汗。 - （6）降噪通风口，透气并尽可能降低风声。 （7）安全查扣，能保证在飞速行驶中受到撞击后不松开。 - 材质：ABS 709工程塑料 - 头盔外壳材料：抗冲击优质ABS注塑成型； - （2）面罩、护目镜：2MM防划伤聚碳酸酯材料注塑成型；护目镜防UV； - （3）吸收碰撞层：高密度EPS； - （4） 佩戴系统：双层22MM宽尼龙下巴颏带，快速释放插扣，10MM涤棉帽顶；佩戴后施加2KN拉伸，插扣无断裂或松脱，并可继续使用； - （5）反光材料总面积：≥5600mm² ； - （6）逆反射系数：≥120cd/(lx•㎡） ； - ★（7）质量：≤1.35kg ； - ★（8）视野：左、右水平视野＞105°，上视野＞7°，下视野＞45； - ★（9）护目镜可见光透过率：≥91%，雾度≤7.0% ； - ★（10）刚度：在630N的作用下，沿试验轴的形变量与初始载荷30N的形变量相差≤22mm，卸载恢复载荷为30N时，所测得的形变量与初始载荷30N的形变量相差≤4mm ； - ★（11）吸收碰撞能量：头盔应符合下列要求 - 加速度峰值≤300g、加速度超过150g的作用时间≤4ms、试验完成后，壳体无明显的碎片脱落（容易脱落的部件除外）。 - ★（12）耐穿透：钢锥不应穿透头盔与头型产生接触。 |
| 7 | 多功能腰带 | 19 | - 黑色软质，尼龙编织，可调节长度，锁扣可左右调节、锁定腰带。 - 甲醛含量：未检出 - PH值：6.0-8.0 - 耐水色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，棉布：≥4级 - 耐酸汗渍色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，棉布：≥4级 - 耐碱汗渍色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，棉布：≥4级 - 耐干摩擦色牢度：沾色：≥4级 - 耐湿摩擦色牢度：沾色：≥4级 - 耐光色牢度：≥4级 - 起球：≥4级 - 带扣与带体结合力：≥1100N - 带体断裂力：≥6000N - 插扣结合力：≥700N - 可分解致癌芳香胺染料：未检出 |
| 8 | 铁骑警便帽 | - 19 | 1.帽子主面料：采用藏青色防水高透气面料。帽型为棒球帽式外观，贴合头部，轻便易折叠，无痕面料，高耐磨、高透气性，反光条包围，美观大方。 2.帽墙镶拼尼龙网眼布起到透气效果。 3.帽口条为吸汗棉布包裹，能起到吸汗作用。 4.帽墙下侧缝制星点尼龙反光织带。反光织带中央缝制银色反光布上丝印LOGO字体。反光效果增加夜间安全。 5.帽子正中使用银灰色刺绣警徽。 6.帽子后方有可调节头围尺寸的调节扣。 7.甲醛含量：未检出 8.纤维含量：聚酯纤维:80%-85%,粘纤：15%-20%（含胶、粘合衬除外） 9.PH值：6.0-7.0 10.耐水色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，粘纤布：≥4级 11.耐酸汗渍色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，粘纤布：≥4级 12.耐碱汗渍色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，粘纤布：≥4级 13.耐干摩擦色牢度：沾色：≥4级 14.耐湿摩擦色牢度：沾色：≥2级 15.耐光色牢度：≥6级 16.起球：≥4级 17.耐皂洗色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，粘纤布：≥4级 18.透气性：透气率：≥100mm/s |
| 9 | 速干衣 | - 38 | - 纤维含量：聚酯纤维90%-95%，氨纶5%-10% - 甲醛含量：未检出 - PH值：6.0-8.0 - 耐水色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，棉布：≥4级 - 耐酸汗渍色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，棉布：≥4级 - 耐碱汗渍色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，棉布：≥4级 - 耐干摩擦色牢度：沾色：≥4级 - 耐湿摩擦色牢度：沾色：≥4级 - 耐皂洗色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，棉布：≥4级 - 耐光色牢度：≥5级 - 耐光、汗复合色牢度：酸汗变色：≥4级，碱汗变色：≥4级 - 水洗尺寸变化率：直向：-0.2% - +0.2%，横向：-0.2% - +0.2% - 水洗后扭曲率：≤0.5% - 顶破强力：≥500N - 勾丝性能：纵向：≥4级，横向：≥4级 - 起球：≥4级 - 防紫外线性能：UVA平均透射比：≤0.3%，UVB平均透射比：≤0.3%，紫外线防护系数（UPF):≥300 - 透气性：透气率：≥280mm/s - 吸湿速干性能（洗前）：吸水率：≥150%，滴水扩散速度：≤4.5s.芯吸高度：≥130mm，干燥速率：≥0.2g/h - 吸湿速干性能（洗后）：吸水率：≥150%，滴水扩散速度：≤1.5s.芯吸高度：≥160mm，干燥速率：≥0.2g/h - 凉感性能：≥0.2J/c㎡ s |